询价采购公告

湖北机场集团信息科技有限公司对T2自助闸机设备常用备件采购项目（二次）进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。

- 询价内容：

| 序号 | 名称 | 参数/型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制板 | - 1.定制 CANBUS板 12-24v供电 核心控制板。 - 2.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 4 |
| 2 | 通道板 | - 1.定制 12-24v供电 用于各通道信号反馈CANBUS主板。 - 2.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 4 |
| 3 | C门控制盒 | - 1.定制版程序，24v供电 C门动作控制盒，网线连接通讯。 - 2.适配CP AFC 82AD-T型号闸机。 | 3 |
| 4 | 闸机电机 | 1.24v供电电压‌：24V直流。 2.功率‌：30W-40W。 3.转速‌：≥3000r/min。 4.减速比‌：≥50K。 5.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 1 |
| 5 | C门电机 | 1.电压‌：24V直流。 2.功率‌：30W-40W。 3.转速‌：≥3000r/min。 4.减速比‌：≥50K。 5.防撞制动器‌：≥100N。 6.适配CP AFC 82AD-T型号闸机。 | 1 |
| 6 | 红外对射传感器 | - 1.NPN常开型。 - 2.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 3 |
| 7 | 漫反射 | - 1.NPN常开型。 - 2.适配CP AFC 82AD-T型号闸机。 | 3 |
| 8 | 功放 | - 1.BD5423。 - 2.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 3 |
| 9 | 喇叭 | - 1.XLY-4Ω 3W G4。 - 2.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 3 |
| 10 | TOF高位 | 1.CPU Quad-Core ARM 1.8 GHz。 2.GPU Mali G52。 3.内存 2G DDR4。 4.存储 EMMC 5.1 8G，支持TF卡扩展 5.通信接口 1 个 千兆网口，1个RS485&RS232。 6.系统环境 Debian 7。 7.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 1 |
| 11 | 人脸摄像头 | - 1.配置双目摄像头，身高范围内人员面部图像 - 2.支持宽动态、自动曝光、自动白平衡，对强光、弱光等具有很好的适应性，不影响人脸识别正常通行。 3.工业级双目200万高清宽动态图像传感器。 4.支持调用和自动两种捕捉模式，拍摄角度可调整，支持活体检测。 5. 0.01Lux超低照效果。 6. 1/2.7”工业级双目200万高清宽动态图像传感器。 7.USB2.0高速传输/ USB3.0兼容USB2.0设备。 8.可提供Windows系统SDK。 9.-30℃~+70℃宽温度范围稳定工作，工作湿度<80%，信噪比41dB，动态范围105dB。 | 3 |
| 12 | 安全隔离带 | - 1.定制高127mm 宽75mm 2米红色带。 - 2.孔位70mm*110mm。 3.适配CP AFC 82AD-T、CP AFC 82AD-WHD型号闸机。 | 10 |
| 13 | 单门通道控制器 | - 1.定制GTU-K11，V3.5。 - 2.适配CP AFC 75型号闸机。 | 2 |
| 14 | 单门红外转接板 | - 1.定制PEB-E4-CON。 - 2.适配CP AFC 75型号闸机。 | 2 |
| 15 | 单门红外发射器 | 1.Infr3red E100 72.3。 2.AFC 75型号闸机。 | 2 |
| 16 | 单门红外接收板 | - 1.Infrared_R100_V2.3。 - 2.适配CP AFC 75型号闸机。 | 2 |
| 17 | 安检工控机 | 1.QYB8600，三屏显示，CPU:I7 8700酷睿6核3.2G，内存：DDR4 16G，硬盘：128G MSATA 固态硬盘 + 1T 机械硬盘。 2.系统：Windows10 正版系统。 3.显示接口：HDMI*1，DP*1。 4.音频：音频 1 组。 5.串口：RS232 4 个。 6.USB： 4 个。 7.网口：千兆网口 2 个 8.电源输入：DC 12V，配电源适配器 12V10A。 9.特殊要求：外引一个 2 米开关线。 10.适配CP AFC 82AD-T型号闸机。 | 1 |
| 备注：提供配件需要完全兼容适配武汉天河机场T2现有普天轨道交通技术（上海）有限公司自助闸机设备。 |  |  |  |

采购预算（含税）：人民币玖万玖仟陆佰捌拾元整（¥99，680.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括完成项目所需的一切费用，包括但不限于运输费、质保期售后服务费、税费、保险费等。

二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取

（1）时间：2026年 4月 1日至2026年 4月6 日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。

2、投递报价文件地点：

湖北机场集团公司综合楼C326

3、投递报价文件截止时间： 2026年 4月7 日10时

4、询价采购评审时间： 2026年4 月 7日（遇情况依次顺延）

5、联系方式：027-85818211、15007109078

联系人：周子健、陈广铠

三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商在近3年（2023年1月1日至今）完成过一项类似机械电子设备或备件供货项目业绩【须提供①合同盖章复印件（含封面页、合同内容页、签章页等关键页）、②项目发票（发票二维码清晰可查并提供税务局发票查询截图，发票开具时间须在本项目询价公告发布之日前）】。

（3）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）

（4）供应商须对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（5）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

四、询价采购须知

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价（不含税）进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择竞标报价最低单位为成交供应商。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效

竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：

（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

- 竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

六、成交通知

成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。

七、签订合同

1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。