询价采购公告

湖北机场集团信息科技有限公司对弱电系统终端设备采购项目（二次）进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。

一、询价内容：

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离港值机电脑 | 显示器：≥24英寸； CPU：海光HG3350或同等性能国产CPU，X86架构； 内存：≥8GB； 硬盘：2块独立的≥500G固态硬盘； 主机串口：不低于3个； 主机接口：≥后置6个USB 主机电源：≥450W； 含有线键盘、鼠标； 操作系统：1套正版国产操作系统，1套正版windows操作系统 3年整机保修 | 1 | 适用于天河机场在用的离港系统 |
| 2 | 航班查询电脑 | 显示器：≥24英寸； CPU：海光HG3350或同等性能国产CPU，X86架构； 内存：≥8GB； 硬盘：2块独立的≥500G固态硬盘； 主机串口：不低于3个； 主机接口：≥后置6个USB 主机电源：≥450W； 含有线键盘、鼠标； 操作系统：1套正版国产操作系统，1套正版windows操作系统 3年整机保修 | 1 | 适用于天河机场在用的离港系统 |
| 3 | 护照键盘 | 1.产品类型：双向划卡式读取多功能键盘； 2.读取类型：MSR磁卡阅读； 3.处理时间：手动滑动处理，读取时间＜1秒； 4.可读取证件类型：符合ICAO 9303规格的机读码护照； 5.滑动速度：5-55英寸/秒； 6.磁头寿命：≥50万次滑动； 7.接口：USB，RS232； 8.供电方式：USB线直连主机供电； 9.适用于天河机场在用的中航信离港系统。 | 1 | 适用于天河机场在用的离港系统 |
| 4 | 航显屏 | 1.无内置操作系统，无WiFi连接、无线投屏等功能。 2.面板类型：液晶屏 3.背光类型：LED或LCD 4.整机外形尺寸（长宽高）：≤1228*699*71mm； 5.屏幕尺寸：55”； 6.屏幕比例:16:9 7.屏幕亮度:≥500cd/m2 8.对比度:≥4000:1 9.分辨率:≥1920*1080; 10.安装类型:壁挂; 11.MTBF≥5万小时； 12.防护等级：不低于IP5X； 13.包含吊装支架 | 2 | 适用于天河机场在用的航显系统 |
| 5 | 航显工控机 | 1.产品类型：工业智能客户端 2.处理器：频率≥2.7 GHz，核心≥8个 3.内 存：≥8G DDR4（支持升级） 4.硬 盘：≥256G（PCIE通道，支持升级） 5.网 卡：≥10/100/1000Mbps，支持网络唤醒 6.显 卡：支持3D/4K，支持视频编解码硬件加速，OpenCL≥1.1，OpenGL≥3.2 7.接 口：≥5个（需包含至少2个USB3.0，1个HDMI，1个VGA，1个RJ45） 8.操作系统：支持安装OpenSUSE或Ubuntu，统信OS或麒麟OS。 9.安装方式：支持桌面放置、壁挂 10.尺 寸：≤250*250*60mm | 2 | 适用于天河机场在用的航显系统 |
| 6 | 网络交换机 | 包转发率：108/126Mpps 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 接口数量：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持POE供电 标准机架式安装，含光模块 | 2 |  |
| 7 | 独立UPS供电系统 | 供电方式：主机+UPS电池包； 安装方式：标准机架式安装或独立机柜； 额定容量：不低于5KVA/5KW； 电压范围：115-300V； 电池组总容量：≥100AH | 1 |  |
| 8 | CUSS机设备更新 | 一、硬件更新: 1、主机升级:固态硬盘>250G，内存>8G，CPU不低于目前主流高性能CPU，至少含2个串口 2、触摸屏升级:亮度>350cd/m:尺寸21X43mm: 二、外观翻新 1.设备拆解与清洁 2.表面修复：缝隙打磨、去毛刺及飞边；裂缝补焊，凹坑钣金修复平整;打磨 3.涂装施工：前处理、静电喷涂、固化（烘烤）、冷却下料 4.组装与调试：组装、检查缝隙、平整度、无松动异响 | 2 |  |

采购预算（含税）：人民币陆万柒仟捌佰元整（￥67,800.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括本次采购所有设备的运输、安装、调试、卸货、保险、质保期售后服务、利润、保修等合同义务所有款项，并包含税金等全部费用，是按合同交货期交货的最终结算价，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取

（1）时间：2026年4 月 17  日至2026年4 月 23  日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。

2、投递报价文件地点：

湖北机场集团公司综合楼C326

3、投递报价文件截止时间： 2026年 4月 24日 10 时

4、询价采购评审时间： 2026年4 月 24日（遇情况依次顺延）

5、联系方式：027-85818211、027-65590286

联系人：韩硕、郑卓

三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）

（3）供应商须对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（5）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

四、询价采购须知

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价（不含税）进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择竞标报价最低单位为成交供应商。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效

竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：

（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

- 竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

六、成交通知

成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。

七、签订合同

1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。