
排水设备设施维修项目成交公告
武汉天河机场有限责任公司于2026年4月30日就排水设备设施维修项目询价。现就本次采购的成交结果公告如下：

项目名称：排水设备设施维修项目
采购预算：8.97万元
询价信息：

询价日期：2026年4月30日   9：00-9:30 （北京时间）

询价地点：湖北机场集团有限公司综合楼A208室
询价小组组长：颜文杰

询价小组成员：李润红、李君
四、成交供应商名称：湖北亿久鑫机电设备有限公司
成交金额为：7.69万元 

成交内容：1.一台75kW潜污泵（污水积水池深度10米）底座改造及排水管加固（泵房配有行车）
（1）切割DN250铁质管道0.3米，重新焊接，并对管道进行加固处理；
    （2）新增污水泵耦合底座，尺寸1000×1000×300mm。采用两片1000×1000×10mm钢板、14#槽钢（长4米）焊接并用螺栓固定，现浇混凝土并加固；
    （3）更换排水配件：止回阀1台（DN250，QT材质，PN1.0）及配套螺栓、橡胶软接头1台（DN250，法兰HT材质）及配套螺栓、四氟垫片2个。

2. 三台110kW潜污泵（雨水积水池深度6米）底座改造及排水管加固（现场无行车）

（1）切割DN600管道0.3米，焊接更换大小头（600×350）配件，并对垂直管道采用角铁焊接加固；
    （2）新增水泵底座，尺寸1000×1000×300mm。采用两片1000×1000×10mm钢板、14#槽钢（长4米）焊接并用螺栓固定，现浇混凝土并加固；
     （3）三台110kW潜污泵拆装需租用25吨吊车；
     （4）更换四氟垫片3个（DN600）及螺栓70个（M26×120）。

3. 两台2.2kW潜污泵（积水池深度1.5米）改造：将现有软管连接方式改为耦合连接

安装耦合装置（DN50）2套、止回阀（DN50）2个、卡箍（DN50）4个、弯管（DN50）2个、法兰（DN50）2个、钢管（DN50）3米、固定螺栓16个。

4. 七台水泵维修

（1）两台75kW潜污泵

更换轴承（6320）6个、机封（MG1/55）2个、油封（MG1/55）2个、叶轮（300WQS850-20）2个。对水泵电机部件进行拆解、烘烤、除锈、刷漆。需租用35吨吊车起吊。

（2）两台15kW潜污泵

更换轴承（6316）6个、机封（MG1/40）2个、油封（MG1/40）2个。对水泵电机部件进行拆解、烘烤、除锈、刷漆（泵房配有行车）。

（3）三台22kW中水离心泵

更换轴承（6314）6个、机封（MG1/35）2个。对水泵进行拆解、除锈、刷漆、注油（泵房配有行车）。
成交工期： 30天。
五、质疑：

成交结果公示期为成交公告发布之日起一个工作日。相关供应商对成交结果有异议的，可在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，向联系单位提出质疑。 质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料。

六、联系事项：

单位名称：武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部
地    址：武汉市黄陂区天河镇
电    话：027-65687253
联 系 人：杨刚
投诉电话：

    天河机场027-85819039     动力027-65687707
武汉天河机场有限责任公司
2026年5月6日 

