询价采购公告

湖北机场集团信息科技有限公司对武汉机场弱电机房供配电设备设施排查及保养服务项目（二次）进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。

- 询价内容：

信科公司信息事业部、安防事业部、机电事业部三个业务部门所辖的372间武汉机场弱电机房进行年度供配电设备设施排查及保养。主要包括配电箱，UPS列头柜，机房空调供配电线路、配电箱等，具体如下：

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 372间弱电机房 | 低压配电柜检查及保养 | 柜内设施的可用性检查及保养（详见技术要求） | 576 | 个 |
| 2 |  | UPS列头柜检查及保养 | 柜内设施的可用性检查及保养（详见技术要求） | 222 | 个 |
| 3 |  | 空调供配电排查 | 设备内设施的可用性检查及保养（详见技术要求） | 439 | 个 |
| 合计 |  |  |  | 1237 | 个 |

采购预算：人民币柒万柒仟捌佰壹拾元整（¥77810.00），服务内容详见第二篇技术服务要求，项目对每种类型供配电设备设施单价进行报价，响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括完成项目所需的一切费用，包括但不限于检查、保养、应急维修、调试、出具报告、运输费、安装调试费、质保期售后服务费、税费、保险费等。

二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取

（1）时间：2026年 5 月 25 日至2026年5 月 29 日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。

2、投递报价文件地点：

湖北机场集团公司综合楼C326

3、投递报价文件截止时间： 2026年  6月  1日 10 时

4、询价采购评审时间： 2026年 6月 1 日（遇情况依次顺延）

5、联系方式：027-85818211

联系人：韩硕、杨越

三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证五级（含）以上资质，具有安全生产许可证资质证书。

（3）供应商近三年（2023年5月**日至今，以合同签订时间为准）应至少承担过1项单项合同金额3万元及以上供配电设备设施排查及保养项目（提供合同首页、合同服务内容、合同金额、签章页等关键页复印件）。

（4）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）。

（5）供应商须对关于《湖北机场集团有限公司“供应商不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（6）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

四、询价采购须知

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为闭口价，并且供应商只能提供一个报价。

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价(不含税)进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择竞标报价最低单位为成交供应商。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效

竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：

（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

- 竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

六、成交通知

成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。

七、签订合同

1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。